KEYPIC1 MANIPULACION POSITIVA

Situacion de los componentes

IMPRIMIR LA PLACA DE CI EN 61mm.X78mm. PARA QUE COINCIDA CON LAS MEDIDAS DE LOS COMPONENTES

LISTA DE COMPONENTES

- 1 POTENCIOMETRO 100K

- 1 PIC 16F84

- 1 LM 317

- 1LED BICOLOR

- 1 CONDENSADOR CERAMICO 220 Nf.

- 1 CONDENSADOR CERAMICO 330 Pf.

- 1 CONDENSADOR CERAMICO 100 Nf.

- 6 CONDENSADORES CERAMICOS 1 Nf

- 2 CONDENSADORES ELECTROLITICOS O.1 Mf.

- 2 RESISTENCIAS 1K

- 1 RESISTENCIA DE 22K

- 1 RESISTENCIA DE 25K

- 1 RESISTENCIA DE 100K

- 1 RESISTENCIA 10K

- 1 RESISTENCIA DE 360 Oh.

- 1 RESISTENCIA DE 240 Oh.

- 1 RESISTENCIA DE 100 Oh.

- 1 DIODO 1N4001 O SIMILAR

- 1 TRANSISTOR NPN BD 139

ESQUEMA MANIPULACION POSITIVA

PICKEY1. MANIPULACION POSITIVA

CIRCUITO ORIGINAL DE DL4YHF UNICAMENTE SE HA SUSTITUIDO:

R2- DE 1K POR UNA DE 25K CON LO CUAL SE CONSIGUE REDUCIR

LA VELOCIDAD TANTO LA MINIMA COMO LA MAXIMA.

Q1- SE HA SUSTITUIDO POR UN BC 547 O TAMBIEN SE LE PUEDE

PONER UN BD 139 DE ALGO MAS DE POTENCIA Y VOLTAJE.

PROTEGIDO CONTRA INVERSION DE POLARIDAD.

LE HEMOS AÑADIDO UN LM 317 PARA PODER

CONECTAR EL CIRCUITO A 12/24 VOLTIOS NO SIENDO NECESARIO

UTILIZAR PILAS.

ESTE CIRCUITO SE PUEDE UTILIZAR PARA MANIPULACION POSITIVA

OSEA PARA AQUELLOS EQUIPOS QUE ENTRE CONTACTOS DEL

MANIPULADOR NOS DA UN VOLTAJE POSITIVO LA MAYORIA

DE ELLOS QUE AUNQUE TRANSISTORIZADOS SOLO PUEDEN

UTILIZAR UN MANIPULADOR VERTICAL.

CON ESTE CIRCUITO PODREMOS UTILIZAR UNO DE PALAS

ASI COMO APROVECHAR SUS MEMORIAS PARA

LLAMADAS CQ CONCURSOS ETC.

KEYPC1 MANIPULACION NEGATIVA

Situacion de los componentes

IMPRIMIR LA PLACA DE CI EN 65mm.X78mm. PARA QUE COINCIDA CON LAS MEDIDAS DE LOS COMPONENTES

LISTA DE COMPONENTES

- 1 POTENCIOMETRO 100K

- 1 PIC 16F84

- 1 LM 317

- 1LED BICOLOR

- 1 CONDENSADOR CERAMICO 220 Nf.

- 1 CONDENSADOR CERAMICO 330 Pf.

- 1 CONDENSADOR CERAMICO 100 Nf.

- 6 CONDENSADORES CERAMICOS 1 Nf

- 2 CONDENSADORES ELECTROLITICOS O.1 Mf.

- 2 RESISTENCIAS 1K

- 1 RESISTENCIA DE 22K

- 1 RESISTENCIA DE 25K

- 1 RESISTENCIA DE 100K

- 1 RESISTENCIA 10K

- 1 RESISTENCIA DE 360 Oh.

- 1 RESISTENCIA DE 240 Oh.

- 2 RESISTENCIA DE 100 Oh.

- 1 RESISTENCIA DE 120 Oh.

- 1 DIODO 1N4001 O SIMILAR

- 1 TRANSISTOR NPN BD 139

- 1 TRANSISTOR  PNP BD 140

ESQUEMA MANIPULACION NEGATIVA

PICKEY2 MANIPULACION NEGATIVA

CIRCUITO ORIGINAL DE DL4YHF UNICAMENTE SE HA SUSTITUIDO:

R2- DE 1K POR UNA DE 25K CON LO CUAL SE CONSIGUE REDUCIR

LA VELOCIDAD TANTO LA MINIMA COMO LA MAXIMA.

EN ESTE CASO SE LE HA PUESTO UN BD 139 EN COMBINACION

CON UN BD 140

PROTEGIDO CONTRA INVERSION DE POLARIDAD.

LE HEMOS AÑADIDO UN LM 317 PARA PODER

CONECTAR EL CIRCUITO A 12/24 VOLTIOS NO SIENDO NECESARIO

UTILIZAR PILAS.

ESTE CIRCUITO SE PUEDE UTILIZAR PARA MANIPULACION NEGATIVA

OSEA PARA AQUELLOS EQUIPOS QUE ENTRE CONTACTOS DEL

MANIPULADOR NOS DA UN VOLTAJE NEGATIVO LA MAYORIA

DE LOS QUE TRABAJAN CON LAMPARAS TIPO KENWOOD TS-830

QUE ENTRE CONTACTOS NOS DA -65V.

CON ESTOS TRANSISTORES CONSEGUIMOS SOPORTAR UN VOLTAJE

DE 100V. Y 1 AMP.

CON ESTE CIRCUITO PODREMOS UTILIZAR UN MANIPULADOR DE

PALAS ASI COMO APROVECHAR SUS MEMORIAS PARA

LLAMADAS CQ CONCURSOS ETC.